- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产3000万块标砖项目

建设单位（盖章）： 兴国县新兴页岩砖厂

编制日期：      2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000万块标砖项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 赖厚传 | 联系方式 | 13970103850 |
| 建设地点 | 江西省（自治区）赣州市兴国县（区）长冈乡（街道）仁塘村东坑组（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 115°22′21.288″，26°23′10.836″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C30非金属矿物制品业 | 建设项目 行业类别 | 56 砖瓦、石材等建筑材料制造 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 因主要原辅材料变动，重新报批环境影响评价报告 | 用地（用海） 面积（m2） | 11664.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2019本）》（自2020年1月1日起施行）及国家发展改革委发布关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定（国家发展和改革委员会第 49 号令），本项目属于第一类“鼓励类”中的三、“煤炭”中的第6条“煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用”；本项目利可用于制砖的一般固体废物，属于“鼓励类”中“十二、建材 11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”；不属于“限制类”、“禁止类”项目。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线区域保护规划的相符性 项目位于江西省赣州市兴国县长冈乡仁塘村东坑组；项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内；依据江西省生态保护红线规划分区，项目不在兴国县生态保护红线划定范围内（见附图），另外根据《江西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(赣府发(2020)17号)和《赣州市人民政府印发赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(赣市府字[2020]95号)相符性分析，本项目符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线相符性 根据《长江经济带战略环境评价江西省“三线一单”研究报告》、《长江经济带战略环境评价江西省赣州市“三线一单”划定技术报告》，对赣州市兴国县大气环境质量、水环境质量及土壤环境风险防控提出了底线要求，将有关要求梳理如下。 - 江西省、赣州市“三线一单”中关于环境质量底线目标 环境质量底线要求; 2020年; 2025年; 2035年. 大气环境质量底线; PM2.5浓度目标（µg/m3）; 34; 34; 34. 大气污染物允许排放量（t/a）; SO2; 2114; 2055; 2055. NOX; 4964; 4815; 4815. 一次细颗粒物; 9265; 9061; 9061. VOCs; 1533; 1483; 1483. 氨; 3340; 3253; 3253. 水环境质量底线; 断面名称; 2020年; 2025年; 2035年. 平江江口; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 土壤环境风险防控底线; 受污染耕地安全利用率; 达到省政府下达的指标要求; -; 95%. 污染地块安全利用率; 90%; -; 95%. 大气环境质量底线：2020年兴国县六项污染物浓度年均值已达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准限值要求，PM2.5浓度已达“三线一单”中的大气环境质量底线要求。 水环境质量底线：根据赣州市生态环境局2022年2月地表水监测月报公布的数据可知，平江江口及兴国睦埠桥断面水质均达Ⅱ类水标准，达到“三线一单”中水环境质量底线要求。 项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自乡镇供水，用电来自乡镇供电系统。项目生产过程中会使用到煤矸石作为原料内燃，不作为能源发热。根据2022年3月5日第十三届全国人民代表大会第五次会议政府工作报告“能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”。因此，本项目能源消费计算为电力及新水。 - 能源消费情况表 能源种类; 实物量; 折标系数; 折标煤. 电力; 211万kw·h; 0.1229kgce/kw·h; 259.319t（当量值）. 0.334kgce/kw·h; 704.74t（等价值）. 新水; 7611.62t; 0.2571kgce/t; 1.957t. 合计; /; /; 261.276t（当量值）. 706.697t（等价值）. 根据计算，本项目不属于“高污染高耗能”项目，能源消耗未超过区域资源利用上线。 （4）环境准入清单 根据江西省发展和改革委员会关于印发《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》（赣发改规划[2017]448 号）的通知，及《江西省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单》（赣发改规划[2018]112号）的通知，本项目不在该文件的划定范围内。 通过对照《赣州市人民政府印发赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（赣市府字[2020]95号），本项目位于赣州市生态环境重点管控单元中“江西省赣州市兴国县重点管控单元2 （环境管控单元编码：ZH36073220002）”内，应符合《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》的要求。 ①《赣州市生态环境总体准入要求》符合性分析 对照《赣州市生态环境总体准入要求》，本次评价将总体准入要求中与本项目有关的内容列于下表进行符合性分析。 - 《赣州市生态环境总体准入要求》符合性分析表 维度; 清单编制要求; 序号; 准入要求; 本项目是否准入. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1; 1、禁止新建、改扩建《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业。; 《产业结构调整指导名录（2019年本）》根据，本项目为鼓励类，准入. 2、大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中禁止类项目；石城县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中禁止类项目。; 不属于此类项目，准入. 3、东江（定南水）源、东江（寻乌水）源、赣江（章江）源、赣江（贡江）源源头区内禁止新建污染企业等不符合源头保护区生态功能定位的活动。; 不属于此类项目，准入. 4、不得引进产业规划禁止类项目进入园区。; 不属于此类项目，准入. 5、禁养区内禁止建设规模化养殖场或养殖小区。; 不属于此类项目，准入. 6、自然保护区核心区原则上禁止人为活动。; 不属于此类项目，准入. 空间布局约束; 限制开发建设活动的要求; 2; 不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。; 不属于此类项目，准入. 3; 不得新建《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。; 不属于此类项目，准入. 4; 1、江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中限制类项目，大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县按准入条件建设；江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中限制类项目，石城县按准入条件建设。; 不属于此类项目，准入. 2、矿产资源禁止开采区：区内实行生态环境保护优先，原则上不得新设固体矿产的矿业权。对生态环境无影响或影响较小的地热、矿泉水等液体矿产，在征得相关部门同意后可设置矿业权。建立动态巡查和监管制度，有效防止违法违规采矿活动。; 不属于此类项目，准入. 5; 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。; 不属于饮用水水源一级保护区，准入. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 6; 1、现有生态红线内不符合生态功能活动限期退出或关停。; 不在生态红线内，准入. 2、现有饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目拆除或关闭。; 不属于饮用水水源一级保护区，准入. 3、现有禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖业户应限期退出或关停。; 不属于此类项目，准入. 污染物排放管控; 允许排放量 要求; 7; 到2020年，赣州市全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在13.07 万吨、1.79 万吨、5.62 万吨、3.86 万吨以内，比2015 年分别下降4.3%、3.8%、4.42%和7.28%。“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求。; 准入. 现有源提标 升级改造; 8; 1、2020 年底前，完成中心城区城镇污水处理厂一级A 排放标准改造。; 准入. 2、到2020年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉(含茶炉大灶、经营性小煤炉)，赣州市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉基本完成清洁能源替代。依法严把准入关，县级及以上城市建成区不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 准入. 环境风险防控; 联防联控要求; 9; 1、积极参与和龙岩市区域大气污染防治联防联控合作及和广东省跨界河流水污染联防联控协作工作，推动省界生态环境特征相似区域环境管控要求协调统一。; 准入. 2、严格管控农用地，不得在污染地块种植水稻等特地农产品。; 准入. 3、纳入疑似污染地块的，应当依法开展土壤污染环境质量状况调查，确定为污染地块后，经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量标准要求后，方可进入用地程序。; 准入. 环境风险防控; 联防联控要求; 9; 4、工业园区应建立三级环境风险防控体系。; 准入. 5、紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止规划环境风险等级高的建设项目。; 准入. 6、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 准入. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 10; 1、到2020年赣州市区域用水总量不得超过35.83亿立方米。; 准入. 2、农业灌溉水有效利用效率不低于0.509。; 准入. 地下水开采 要求; 11; 禁止在赣州市中心城区新增取用地下水。; 准入. 能源利用总量及效率要求; 12; 到2020年，全市万元地区生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在1019 万吨标准煤以内。; 准入. 禁燃区要求; 13; 1、禁止在赣州市划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，及新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 2、禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应分期分批次淘汰或实施清洁能源改造。; 准入. 由上表可知，项目符合《赣州市生态环境总体准入要求》要求。 ②《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 对照《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》，本次评价将赣州市环境管控单元生态环境准入清单的具体要求列于下表进行符合性分析。 - 与赣市环委办字[2021]5号相符性分析 环境管控单元名称; 文件要求; 项目情况; 是否相符. 江西省赣州市兴国县重点管控单元2 （环境管控单元编码：ZH36073220002）; 空间布局约束; - 生态保护红线范围执行生态保护红线的有关管理规定。 - 禁养区禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场。 - 3、经生态保护红线优化后不符合生态功能活动的，限期退出依法关停。; 项目不在生态红线范围；项目非养殖类项目。; 符合. 资源利用效率要求; 农业灌溉水利用系数不低于0.500; 本项目生活污水处理后农田灌溉，不外排。; 符合. 综上，本项目建设符合“三线一单”生态环境分区防控的要求。 3、《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》符合性分析 实施意见中明确“暂定石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、煤电8个行业年综合能源消费量5000吨标准煤(等价值)及以上的项目为两高项目。具体包括但不限于：(1)以下行业领域新建、改建、扩建项目。石油炼制，石油化工，现代煤化工，焦化(含兰炭)，煤电，长流程钢铁，独立烧结、球团，铁合金，合成氨，铜、铝、铅、锌、硅等冶炼行业，水泥、玻璃、陶瓷、石灰、耐火材料、保温材料、砖瓦等建材行业，制药、农药等行业。(2)其他行业涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目。” 本项目属于新建砖瓦建材行业，根据前文“三线一单”中资源利用上线计算，本项目年综合能源消费量706.697t标准煤（等价值），因此本项目不属于两高项目，符合《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》要求。 4、《赣州市工信局、生态环境局、应急管理局关于加快全市墙体材料绿色安全高质量发展的通知》符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019本）》（自2020年1月1日起施行）及国家发展改革委发布关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定（国家发展和改革委员会第 49 号令），本项目无落后需淘汰设备；于2005年9月20日编制上报了《长冈新兴页岩机砖厂项目环境影响登记表》，生产规模为年产3000万块。本项目为变更原料后，重新申报环评，产能不变。且本项目属于《产业结构调整指导目录（2019本）》第一类“鼓励类”中的“三、煤炭 6、煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用”、“四十三、环境保护与资源节约综合利用 20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。因此，本项目符合《赣州市工信局、生态环境局、应急管理局关于加快全市墙体材料绿色安全高质量发展的通知》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据本项目的实际建设情况，项目制砖原料发生变动，新增废弃渣土、矿山尾矿、工业废弃物、污泥等一般可用于制砖的固体废弃物。需重新报批建设项目环境影响报告表。 兴国县新兴页岩砖厂原名为“长冈仁塘页岩机砖厂”，原法人代表为梁宝花。于2005年9月5日变更为长冈仁塘页岩机砖厂；于2011年6月8日变更为兴国长冈新兴页岩机砖厂，最终于2013年8月13日变更为兴国县新兴页岩砖厂，法人代表变更为赖厚传。相关材料文件见附件3。 兴国县新兴页岩砖厂拟投资5000万元，在江西省赣州市兴国县长冈乡仁塘村东坑组建设年产3000万块标砖项目，项目占地面积11664.7平方米，中心地理坐标为东经115°22′21.288″，北纬26°23′10.836″。本项目利用现有车间、进行生产，不新增用地。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院（2017）第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目需要进行环境影响评价。根据生态环境部令第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目产品属于“二十七、非金属矿物制品业：56、砖瓦石材等建筑材料制造”，应编制环境影响报告表。因此，兴国县新兴页岩砖厂委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表，本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写成建设项目环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 2、项目建设名称、性质、建设单位 项目名称：年产3000万块标砖项目 建设单位：兴国县新兴页岩砖厂 建设性质：新建 行业类别：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C30非金属矿物制品业。 3、项目地理位置 兴国县新兴页岩砖厂年产3000万块标砖项目位于江西省赣州市兴国县长冈乡仁塘村东坑组，中心地理坐标为东经115°24′23.767″北纬26°17′11.208″。项目地理位置见附图一。 4、建设内容 项目占地面积为11664.7平方米，建筑面积为10700m2。项目主要组成区块详见下表。 - 建设项目工程概况一览表 类别; 建构筑物名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 制砖车间; 一层，钢架结构，建筑面积约1500m2; 已建. 隧道窑车间; 一层，钢架结构，建筑面积约4000m2; 已建. 粉碎车间; 一层，钢架架构，建筑面积约400m2; 已建. 半成品车间; 一层，钢架架构，建筑面积约1000m2; 已建. 存料库; 一层，钢架结构，建筑面积约2400m2; 已建. 上车车间; 一层，钢架结构，建筑面积约500m2; 已建. 成品堆棚; 钢架结构，建筑面积约500m2; 已建. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积约100m2; 已建. 职工楼; 建筑面积约300m2; 已建. 公用工程; 给水; 用水接附近村自来水管网; /. 供电; 由村镇电网提供; /. 环保工程; 废水治理; 1、生活污水：隔油池+化粪池处理设施处理后作为肥料施用于农田，不外排； 2、生产废水：项目无生产废水外排，混合搅拌用水在生产过程中全部蒸发，脱硫除尘废水采用净化沉淀闭路循环回用; /. 废气治理; - 破碎、筛分粉尘：破碎、筛分运输过程产生的粉尘通过在工段上方安装集气罩和袋式除尘器，实施引风除尘，收集的粉尘全部回用于生产，不外排; /. - 堆料粉尘：物料堆放期间设置帆布薄膜遮盖，堆场四周设置围挡，原料堆棚配套雾化喷头以降低无组织粉尘; /. - 运输粉尘：运输时用篷布遮盖，防止物料洒落。运输前对轮胎、车体进行清洗; /. - 装卸扬尘：采取洒水降尘，保持厂区空气湿润; /. 窑炉废气：水膜除尘+双碱法脱硫+25m高排气筒; /. 食堂油烟：经油烟净化器处理后由专用排烟管道排放; /. 噪声治理; 设置密闭、基础减振设施，引风机加消声器和地下设置等; /. 固废治理; 生产固废收运装置和堆放场地，以及防尘设施; /. 5、产品方案 本项目产品具体方案见下表。 - 产品方案一览表 序号; 名称; 年产量. 1; 标砖; 3000万块. - 6、原辅材料 - 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号; 名称; 备注; 原有项目消耗量; 本项目年消耗量; 变化量. 1; 页岩; 自采; 6.3万t/a; 0; -6.3万t/a. 2; 燃煤; 外购; 1500t/a; 0; -1500t/a. 3; 煤矸石; 外购; 0; 1.6万t/a; +1.6万t/a. 4; 废弃渣土，矿山尾矿，工业废弃物等可用于制砖的固体废物（一般固废）; 外购; 0; 4.7万t/a; +4.7万t/a. 5; 石灰; 外购; 0; 80t/a; +80t/a. 6; 片碱; 外购; 0; 58t/a; +58t/a. 7; 生产用水; 生活用水接附近村自来水管网，生产用水接附近村自来水管网及厂区附近水塘抽取; 1000m3/a; 5990m3/a; +6611.62m3/a. 8; 生活用水; 1621.62m3/a. 9; 电; 由村镇电网提供; 30万kwh/a; 211万kwh/a; +181万kwh/a. 煤矸石：煤矸石是在成煤过程中与煤共同沉积的有机化合物和无机化合物混合在一起的岩石，通常呈薄层和在煤层中或煤层顶、煤层底。煤矸石按主要矿物含量分为黏土岩类、砂石岩类、碳酸盐类、铝质岩类。按来源及最终状态，煤矸石可分为掘进矸石、选煤矸石和自然矸石三大类。煤矸石排放量根据煤层条件、开采条件和洗选工艺的不同有较大差异，一般掘进矸石占原煤产量的10%左右，选煤矸石占入选原煤量的12%~18%。 一般固废：本项目使用的废弃渣土、矿山尾矿、工业废弃物为一般可用于制砖的固体废弃物。尾矿由选矿厂提供，废弃渣土和工业废弃物外购。废弃渣土、矿山尾矿、工业废弃物等一般固废需经过检测机构出具浸出毒性检测，并出具认定该固废属于一般固废的鉴别报告。鉴别过程对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），不得含有毒有害物质。不属于危险废物的一般固体废弃物方可作为原料。受污染的土壤不能作为原辅料使用。 石灰：石灰是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物，经900～1100℃煅烧而成。 片碱：化学名氢氧化钠，白色半透明片状固体，为基本化工原料，广泛用于造纸、合成洗涤剂及肥皂、粘胶纤维、人造丝及绵织品等轻纺工业方面，农药、染料、橡胶和化学工业方面、石油钻探，精炼石油油脂和提炼焦油的石油工业，以及国防工业、机械工业、木材加工、冶金工业，医药工业及城市建设等方面。还用于制造化学品、纸张、肥皂和洗涤剂、人造丝和玻璃纸，加工铝矾土制氧化铝，还用于纺织品的丝光处理，水处理等。 7、项目主要生产设备 本项目主要生产设备情况见下表。 - 生产设备一览表 序号; 设备名称; 原有台数; 本项目台数. 1; 山东功力砖机; 1; 1. 2; 码胚机; 1; 1. 3; 引风机; 4; 4. 4; 脱硫风机; 2; 2. 5; 循环风机; 4; 4. 6; 脱硫水泵; 3; 3. 7; 多斗爬土机; 2; 2. 8; 粉碎机; 1; 1. 9; 破碎机; 1; 1. 10; 振动筛; 2; 2. 11; 搅拌机; 2; 2. 12; 抱砖机; 2; 2. 13; 隧道窑; 2; 2. - 8、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水和生产用水，生活用水接附近村自来水管网，生产用水接附近村自来水管网及厂区附近水塘抽取，通过PER环保管埋地铺设管道输送至本项目蓄水池。 生产用水量约为18m3/d（5990m3/a，含循环水池初次注水50m3），根据建设单位提供资料，其中混合搅拌用水约为10m3/d，脱硫除尘喷淋用水约为50m3，循环补充水约为5m3/d，洒水抑尘用水量约为2m3/d及喷淋用水量约为1m3/d。 项目职工为60人，其中在厂区住宿人数22人生活用水量按照137L/人·d计，不在厂区住宿人数38人生活用水量按照50L/人·d计，则项目生活总用水量为4.914m3/d（1621.62m3/a）用水平衡见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）排水 - 项目混合搅拌用水在生产过程中全部蒸发，脱硫除尘废水采用净化沉淀闭路循环回用，循环率为90%，只需定期补充新鲜水，补充水量为5.0m3/d，年补充用水1650m3。因此不产生生产废水。项目主要为生活用水及雨水，采用雨污分流，雨水经收集后排入厂区排水沟，生活污水经隔油池、化粪池设施处理后由当地村民定期清掏，作为肥料施用于农田，不外排。 - （3）供电 - 本项目用电负荷为三级负荷，采用10kV高压电源供电方式。高压线由附近乡镇电网供电线路引入变电室。 9、工作天数和劳动定员 本项目职工人数60人，每天工作8小时，年生产天数330天，在厂区住宿的职工约为22人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流图简述及产污环节如下： 图2 项目工艺流程及产污环节图 工艺流简述： ①原料制备：原料堆场中的煤矸石及一般固废（废弃渣土，矿山尾矿，工业废弃物等可用于制砖的固体废物）分别经皮带机送至粉碎搅拌场，先由破碎机进行初破，初破料经滚筒筛筛分，大于60mm的料返回破碎机再破碎，控制煤矸石及一般固废的出料块度小于60mm，然后经输料皮带送到粉碎机进行粉碎。经初步处理、符合要求的原料由输送带送至搅拌机箱内混合，并掺入一定量的水进行搅拌。控制泥料含水在10~14%，然后将初搅后的泥料送至第二搅拌机进一步搅拌均匀后，进行陈化。该工序产生粉尘以及噪声。 ②原料陈化处理：陈化是将原料加水浸润，使其进一步疏解，促使水分分布均匀。不但可以改善原料的成型性能，而且可以改善原料的成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高制品质量。原料经过2-3天陈化后由多斗爬土机机出料，经输送带送至箱式给料机。 ③挤出成型：陈化后的混合料，通过搅拌机进行搅拌，搅拌过程中适当加水，使其含水率达到成型要求。经搅拌后的原料挤出成型，输送过程中设置悬挂式磁铁，以除去带铁的物质，免除对设定设备的危害。成型后的泥条切割成所需尺寸的砖坯，由码坯机码上窑车，进入隧道窑窑。切坯工序产生的少量废泥头送回至搅拌机再次搅拌挤压成型。该工序主要产生噪声。 ④干燥与焙烧：项目隧道窑集烘干与焙烧于一体，采用内燃焙烧工艺，热源来自砖坯内燃料，不需外投煤。码好砖坯的窑车将砖坯送入烘干窑干燥，烘干窑热源来自隧道窑余热，通过调节系统调整送风温度及风量大小，满足砖坯干燥，干燥好的砖坯进入隧道窑焙烧，焙烧温度控制在980℃~1080℃，焙烧产生的热量经风机抽出，用于砖坯干燥。该工序产生窑炉废气及噪声。 ⑤成品检验与堆放：燃烧后的成品砖在隧道窑轨道线上保湿、自然冷却，经检验合格后即为合格成品砖，运送至成品区装运，有人工将成品从窑车卸下，按制品外观质量分等码放到成品堆场。对空窑车经清扫、保养通过回车线送至码坯位置，进入下一个循环。不合格品经收集破碎后回用于生产，不外排。 - 产污环节一览表 - 项目; - 污染源; - 污染因子; - 处理措施. - 废气; - 上料、破碎、筛分粉尘; - 颗粒物; - 设置布袋除尘，采取喷淋降尘加强车间通风. - 隧道窑废气; - 烟尘、SO2、NOX、氟化物; - 水膜除尘+双碱法脱处理后通过25m高排气筒排放. - 堆场粉尘; - 颗粒物; - 四周设置围挡，原料堆棚配套雾化喷头. - 汽车扬尘; - 颗粒物; - 运输时用篷布遮盖，防止物料洒落；运输前对轮胎、车体进行清洗. - 装卸扬尘; - 颗粒物; - 洒水降尘. - 食堂油烟; - 油烟; - 油烟净化器处理. - 废水; - 生活污水; - CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; - 隔油池+化粪池处理后作为肥料施用于农田，不外排. - 噪声; - 机械设备运行产生的噪声; - 设备减振、厂房隔音. - 固体废物; 不合格品; - /; 返回生产线做原料重新利用. 收集的粉尘; - /; 返回生产线做原料重新利用. 脱硫除尘渣; - /; 返回生产线做原料重新利用. 铁屑; - /; 交由收废站处置. 生活垃圾; - /; 环卫部门集中处理. 含油抹布手套; - /; 环卫部门集中处理. 废润滑油; - /; 交由有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有环保手续 兴国县新兴页岩砖厂于2005年9月20日编制上报了《长冈新兴页岩机砖厂项目环境影响登记表》，于2005年9月21日取得赣州市兴国生态环境局（原兴国县环境保护局）的审批意见，并于2006年3月建成投产。 2、原有污染物治理措施 由于本项目变更了原辅料，废水、噪声及固废产排情况基本不变。因此该处计算原有项目炉窑废气产排情况。 （1）产排情况 ① SO2量 利用计算公式：G=B×S×D×（1-F）×2 G-二氧化硫的产生量，t/a； B-燃料用量，t/a； S-燃料的总含硫量，取1.8%； D-可燃硫占全硫的百分比，取80%； F-固硫率，0%； 原有项目燃煤年用量约为1500t，通过计算，燃煤燃烧过程中SO2产生量约为43.2t/a。 ② 烟尘量 利用烟尘排放量计算公式：Y=B×A×D Y-烟尘排放量，t/a； B-燃料量，t/a； A-燃料的灰份含量，燃煤灰份含量为70%。 D-烟气中烟灰占灰分量，2%。 通过计算，项目运营过程中烟尘产生量约为21.0t/a。 ③ NOx产生量 利用计算公式：G=B×N/14×a×46 其中：G—排放量； N—煤的氮含量(%)，取0.85%； a—氮氧化物转化为二氧化氮的效率(%)，取70%。 B—燃煤量，t/a。 原有项目燃煤年用量约为1500t。通过计算，燃煤燃烧过程中NOx产生量约为29.33t/a。 （2）治理措施 ①废水 生活污水经三级化粪池处理后，由当地村民清掏用于农田，不外排。脱硫除尘产生的废水采用净化沉淀闭路循环使用，不外排。 ②废气 隧道窑产生废气通过排气筒直接排放。 ③噪声 项目主要噪声源为机械设备以及各种风机等，尽量集中在厂房较低位置，采用了基础减震封闭设置。厂房、操作间设置隔声门窗，以减少噪声向外传递。运输时间避开居民休息时间，路过村庄时降低车速，严禁鸣笛。 ④固废 项目实施后产生的不合格产品全部返回破碎机进行重新破碎，回用于生产，不外排。生活垃圾经过统一收集后由当地环卫部门集中处置。 3、原有污染物排放情况汇总 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 消减量（t/a）; 排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 变化量（t/a）. 废水; COD; 0.389; 0.389; 0; 0; 0. BOD5; 0.233; 0.233; 0; 0; 0. SS; 0.259; 0.259; 0; 0; 0. NH3-N; 0.039; 0.039; 0; 0; 0. 废气; 无组织粉尘; /; /; /; 0.155; +0.155. 烟尘; 21.0; 0; 21.0; 1.824; -19.176. SO2; 43.2; 0; 43.2; 10.08; -33.12. NOX; 29.33; 0; 29.33; 6.846; -22.484. 氟化物; /; /; 0.158; +0.158. 固废; 不合格产品; 100; 100; 0; 0; 0. - 4、存在的环境问题及以新带老措施 运输车辆进出厂区产生的运输扬尘较大，现有项目未对扬尘进行处理。本项目拟对运输扬尘进行洒水抑尘，厂区增设雾炮车； 项目更换原料后，存在一些铁屑作为废铁外卖。脱硫除尘过程中产生的固废通过统一收集后放置在专门的场所内，外售给水泥生产企业作为原材料或用作筑路材料。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现场勘察以及收集的有关资料，本项目所在地区环境质量现状如下： 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域基本污染物环境质量现状达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本评价引用江西省生态环境厅发布的2020年江西省各县（市、区）六项污染物浓度均值，主要指标统计评价表如下表所示。 - 2020年兴国县空气质量主要指标统计评价表 城市; 县（市、区）名称; SO2; NO2; PM2.5; PM10; CO日均值95%位数值; O3日最大8小时值90%位数值. 赣州市; 兴国县; 11; 11; 23; 35; 1.1; 132. 标准值; 60; 40; 35; 70; 4; 160. 达标率; 18.33%; 27.5%; 65.71%; 50%; 27.5%; 82.5%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：CO浓度单位为mg/m3，其余五项污染物浓度单位为ug/m3。 根据上表可知，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此判断项目所在区域为达标区。说明评价区域内环境质量现状总体良好。 补充监测： 本项目数据为江西安标科技有限公司2022年3月25日出具的环境质量检测报告。 （1）监测因子：氟化物 - （2）监测周期和频率 - 项目进行一期监测，每天采样4次（北京时间02:00、08:00、14:00、20:00），连续测3天，每次采样时间不少于45分钟。监测和分析按《环境空气质量标准》（GB/3095-2012）和《环境空气质量手动监测技术规范》（HJ/T194—2017）执行，获取小时浓度。 - （3）监测点位 - 根据评价等级、当地气象特征、地形条件、工农业发展情况和周围敏感点分布，布设1个环境空气监测点，监测点的位置及功能见表11。 - 大气监测点及功能一览表 序号; 监测点位名称; 监测项目. A1; 厂界下风向; 氟化物. （4）监测结果：监测统计结果列于下表。 - 氟化物1小时平均浓度检测结果表统计结果 检测项目; 点位名称; 采样日期; 1小时平均. 02:00-03:00; 08:00-09:00; 14:00-15:00; 20:00-21:00. 氟化物（mg/m3）; A1（厂界下风向）; 2022-3-21; 0.0021; 0.0026; 0.0029; 0.0034. 2022-3-22; 0.0013; 0.0024; 0.0027; 0.0026. 2022-3-23; 0.0013; 0.0024; 0.0020; 0.0022. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 0.020mg/m3（小时值）. （5）现状评价 由表12可见，评价区域内监测点氟化物污染物指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，表明评价区域内的环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目区域主要水系为平江，为水环境质量Ⅲ类功能区。根据赣州市生态环境局2022年2月地表水监测月报公布的数据可知，平江江口及兴国睦埠桥断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据江西省生态环境厅发布的公告，江西全省城市声环境质量较好。本项目厂界声环境功能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的限值要求，满足项目所在区域2级声环境功能区划要求。 4、生态环境 本项目位于江西省赣州市兴国县长冈乡仁塘村东坑组。根据项目地现场调查，区域内无大型珍稀保护野生动植物，无特殊文物保护单位。总体来看，本区域生态环境质量较好。 综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 以项目厂界外为500m范围内大气环境敏感点主要为居住区等，具体情况详见下表，敏感点分布情况详见附图。 - 建设项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 厂址; 0; 0; /; /; /; /; /. 罗壁石; 152.8; -49.8; 居民点; 约100人; 二类区; 东南; 74.9. 东坑子; -86.5; -198.5; 约100人; 西南; 104.5. 杨梅口; -21.4; -492.4; 约70人; 南; 381.7. 沙垇岭; -289.6; 330.8; 约80人; 西北; 289.4. 双马塘; 87.6; 417.4; 约120人; 北; 319.6. 2、水环境保护目标 - 评价区内主要环境敏感点 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距厂界距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 杨村河; 东南; 1332; 小河; Ⅲ类. 平江; 西南; 2476; 中河; Ⅲ类. 3、声环境保护目标 根据现场核实，项目场界50m范围内无声环境保护目标。 4、其它环境保护目标 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区文化区、地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）项目隧道窑炉尾气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）大气污染物排放限值，破碎筛分粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求，具体标准值如下表所示。 - 大气污染排放标准 单位：mg/m3 项目; 排放浓度; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2计）; 氟化物 （以F计）. 干燥及焙烧; 30; 150; 200; 3; 车间或生产设施排气筒. 破碎及制备成型; 30; /; /; /. - 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 项目; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 氟化物. 浓度限值（mg/m3）; 1.0; 0.5; --; 0.02. （2）厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。具体指标数据见下表。 - 饮食业油烟排放标准（试行） 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，<3. 对应灶头总功率108J/h; 1.67，<5.00. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1，<3.3. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(%); 60. - 2、废水 项目运营期生活污水经隔油池+化粪池处理后，参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作作物种类标准值，由当地村民清掏用于农田施肥，不外排。标准限值见下表。 - 农田灌溉水质标准 单位 mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 标准值; 5.5~8.5; 200; 100; 100; --; --. - 3、噪声 - 本项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 噪声排放标准限值 等效声级Leq:dB(A) 适用标准; 排放等级; 排放限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间，我国实施大气污染物总量控制的因子为NOX、VOCs，地表水污染物总量控制的因子为COD、氨氮。本项目外排污染物属于国家总量控制指标范围内的污染物主要为废气中的NOX。 根据工程核算，本项目需要排污总量为NOX：6.846t/a。建设单位需向生态环境管理部门申请NOx总量6.846t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目制砖原料发生变动，新增废弃渣土、矿山尾矿、工业废弃物等一般可用于制砖的固体废弃物，需重新报批建设项目环境影响报告表。由于本项目已建成，施工期已结束，本项目利用现有车间、进行生产，不新增用地。故本次评价不对施工期进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、大气污染源及源强分析 项目营运期废气污染源为破碎、筛分工序粉尘、窑炉废气、堆场粉尘、道路运输扬尘。 （1）上料、破碎、筛分工序粉尘 项目进行上料、破碎、筛分工序时会有粉尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册的产排污系数进行取值为1.23kg/万块-产品，本项目年产标准砖3000万块，则粉尘产生量为3.69t/a。 产尘点集气罩收集效率为80%，布袋除尘器处理效率为98%。则上料、破碎、筛分工序粉尘排放量为0.059t/a，排放速率为0.022kg/h。收集的粉尘回用于生产，不外排。未被收集的粉尘以无组织形式在车间内排放，无组织排放量为0.738t/a。通过在产尘工序周边设置围挡，采取喷淋降尘加强车间通风等措施，可有效降低车间粉尘，削减率约为85%，处理后无组织排放量为0.111t/a，排放速率为0.042kg/h。 （2）窑炉废气 本项目隧道窑烧结会产生窑炉废气，窑炉废气污染物主要为SO2、NOX、颗粒物和氟化物。本项目共设置2条隧道窑进行产品烧结，项目产量为年产3000万块标准砖，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册的产排污系数如下表所示。 - 粘土砖瓦及建筑砌块制造产排污系数 产品名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产物 系数. 烧结类砖瓦及建筑砌块; 黏土、页岩、粉煤灰、污泥等; 砖瓦工业焙烧窑炉（单条）（燃煤等）; ＜5000万块标砖/年; 工业废气量（窑炉）（燃煤等）; 标立方米/万块标砖; 48610. 颗粒物（窑炉）（燃煤等）; 千克/万块标砖; 6.08. 二氧化硫（窑炉）（燃煤等）; 千克/万块标砖; 16.8. 氮氧化物（窑炉）（燃煤等）; 千克/万块标砖; 3.26. ①颗粒物 根据产排污系数计算得出，单条隧道窑工业废气量为7291.5万m3/a，单条隧道窑颗粒物产生量为9.12t/a。项目设置2条隧道窑，因此颗粒物产生量为18.24t/a，产生浓度为125.08mg/m3。 ②SO2 根据产排污系数计算得出，单条隧道窑工业废气量为7291.5万m3/a，单条隧道窑SO2产生量为25.2t/a，项目设置2条隧道窑，因此SO2产生量为50.4t/a产生浓度为345.61mg/m3。 ③NOX 根据产排污系数计算得出，单条隧道窑工业废气量为7291.5万m3/a，单条隧道窑NOX产生量为4.89t/a，项目设置2条隧道窑，因此NOX产生量为9.78t/a产生浓度为67.06mg/m3。 ④氟化物 原料中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF为主，中氟元素含量约为0.002%~0.008%之间，本次估算取值0.002%计算，根据《大气环境工程实用手册》表5-118增编的污染物排放系数，其溢出量约为粘土含氟量的30-80%，本项目制砖烧结温度1000摄氏度左右，氟化物溢出率按50%计，本项目制砖原料使用量为6.3万t/a，则氟化物产生量0.63t/a。 项目采用水膜除尘+双碱法脱硫处理炉窑废气，处理后的废气经25m高排气筒排放。水膜除尘+双碱法脱硫效率为80%、脱氮效率为30%、除尘效率为90%，氟化物处理效率75%。经处理后，SO2排放浓度为69.12mg/m3，排放量为10.08t/a，NOX排放浓度为46.95mg/m3，排放量为6.846t/a；烟尘排放浓度为12.51mg/m3，排放量为1.824t/a；氟化物排放浓度1.08mg/m3，排放量为0.158t/a。 - 窑炉废气污染物产排情况一览表 污染源; 污染 因子; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 处理效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 窑炉废气 （14583万m3/a）; 颗粒物; 18.24; 125.08; 90%; 1.824; 0.691; 12.51. SO2; 50.4; 345.61; 80%; 10.08; 3.818; 69.12. NOX; 9.78; 67.06; 30%; 6.846; 2.593; 46.95. 氟化物; 0.63; 8.64; 75%; 0.158; 0.060; 1.08. （3）堆场粉尘 项目物料在堆场堆放过程中会产生粉尘，污染因子为颗粒物，堆场粉尘可参考日本三菱重工业公司长崎研究所煤尘污染起尘量的计算公式： 式中：Qp—起尘量，mg/s； W —物料的含水率，取20%，即W=20； Ap—原料仓堆场的表面积，m2，项目存料库总面积为1600m2； U—平均风速 m/s，当地年平均风速1.5m/s； β—经验系数，8.0×10-3。 经计算，堆场粉尘产生量为0.0062mg/s（0.00002kg/h），堆存时间按8760小时计，年产生量为0.00018t/a。项目物料堆放期间设置帆布薄膜遮盖，堆场四周设置围挡，存料库配套雾化喷头，除尘效率达80%，则项目堆场粉尘排放量为0.000036t/a，排放速率为0.000004kg/h。 （4）运输扬尘 运输车辆行驶过程中产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，会造成较大的影响，其产生量可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 其中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； ——汽车车速，km/h，汽车平均车速取15km/h； ——汽车载重量，吨，本项目自卸车空车载重量为10t/辆，满载重量为50t/辆； L0S=59.3+0.23Vs——道路表面粉尘量，kg/m2，项目路面粉尘量取0.1kg/m2。 由上式计算可知，空车和满载情况下（每辆车单次往返）汽车行驶产生的扬尘分别为0.153kg/km•辆、0.601kg/km•辆。根据项目产品方案，项目生产3000万块标准砖（一块标砖质量约为2kg，则年产标砖约6万t），原辅料年用量63000t。每辆车载重50t，则需要发空车2460次/年，重车2460次/年，运输距离约50m，则本项目汽车扬尘量约为0.093t/a。 对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表22为道路洒水抑尘的试验结果。可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～100m范围。 - 洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 对于道路扬尘，因此厂区的道路扬尘排放量为0.028t/a。 - （5）装卸扬尘 项目在原料装卸过程中形成扬尘，项目采用自卸汽车进行原料的装卸，根据自卸汽车起尘量的估算经验公式： Q=e0.61u×M/13.5 式中：Q一自卸汽车卸料起尘量，g/次； u一平均风速，1.53m/s； M-汽车卸料量，50t。 本项目使用的自卸载重汽车平均载重量50t，原料年使用量63000吨，成品约60000吨，则全年自卸汽车卸料次数约为1260次，成品装车次数1200次。平均风速按1.53m/s计，经计算堆场起尘量为0.023t/a（9.417g/次），排放方式呈无组织排放。类比同类型项目，采取洒水降尘，保持厂区空气湿润的情况下，可有效减少厂区起尘量，削减率约为70%，则原料装卸起尘的排放量为0.007t/a（0.003kg/h）。 （6）食堂油烟 食堂在烹调过程油烟的产生。按每人每天消耗食用油30g计，就餐人数60人，则每天消耗的食用油为1.8kg，全年消耗0.594t。经类比调查，单位食堂油烟挥发量一般占耗油量的2~3%，本次按照3%进行计算，职工食堂油烟的年产生量为0.018t/a。食堂通过安装油烟净化器净化，厨房油烟通过引风系统进入油烟净化器处理后排入大气中，厨房引风机风量为5000m3/h，食堂日工作5小时，则油烟产生浓度为2.18mg/m3，油烟净化器处理后（效率约为75%）油烟排放浓度为0.545mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准限值要求。 本项目废气产生及排放情况见表23。 - 项目大气污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放口编号; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 烟气量m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 破碎、筛分; 颗粒物; 3.69; /; 无组织; 设置围挡，布袋除尘器+喷淋降尘加强车间通风; /; /; 85; 是; 0.12; 0.045; /; /; 1.0. 堆场粉尘; 颗粒物; 0.00018; /; 无组织; 设置帆布薄膜遮盖，堆场四周设置围挡，存料库配套雾化喷头; /; /; 80; 是; 0.000036; 0.00002; /; /; 1.0. 运输扬尘; 颗粒物; 0.093; /; 无组织; 洒水降尘; /; /; 70; 是; 0.028; 0.011; /; /; 1.0. 装卸扬尘; 颗粒物; 0.023; /; 无组织; 洒水降尘; /; /; 70; 是; 0.007; 0.003; /; /; 1.0. 窑炉废气; 颗粒物; 18.24; 125.08; 有组织; 水膜除尘+双碱法脱硫; 55238.6; 100; 90; 是; 1.824; 0.691; 12.51; FQ-01; 200. SO2; 50.4; 345.61; 100; 80; 10.08; 3.818; 69.12; 850. NOX; 9.78; 67.06; 100; 30; 6.846; 2.593; 46.95; /. 氟化物; 0.63; 4.36; 100; 75; 0.158; 0.060; 1.08; 6. 2、排气口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），制定本项目大气监测计划如下： - 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排污口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准（mg/m3）; 监测要求. 高度m; 内径m; 温度℃; 坐标; 类型; 监测点位; 监测 因子; 监测 频次. 有组织; 窑炉废气排放口（FQ-01）; 25; 2.5; 70; 114°45′47.03″，25°49′24.51″; 一般排放口; 200; 窑炉废气排放口（FQ-01）; 颗粒物; 1次/半年. 850; SO2; 1次/半年. /; NOX; 1次/半年. 6; 氟化物; 1次/半年. 无组织; 破碎筛分、原料堆场、; /; /; /; /; /; 1.0; 厂界四周; 颗粒物; 1次/年. 3、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为设备故障时，废气治理效率下降的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表25。 - 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常处理效率%; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 窑炉废气排放口（FQ-01）; 废气处理设施故障; 颗粒物; 50; 62.56; 3.45; 1; 1; 立即停止生产，关闭排放阀，及时进行维修. SO2; 20; 276.44; 15.27; 1; 1. NOX; 20; 53.66; 2.96; 1; 1. 氟化物; 10; 3.91; 0.215; 1; 1. 4、污染源强核算表格 - 大气污染物污染源强核算表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生量; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 破碎、筛分; 破碎、筛分机; 无组织; 颗粒物; 系数法; 3.69; /; /; 布袋除尘器+喷淋降尘加强车间通风; 85; 系数法; 0.12; 0.045; /; 2640. 堆场粉尘; 堆场; 颗粒物; 系数法; 0.00018; /; /; 堆场四周设置围挡，配套雾化喷头; 80; 系数法; 0.000036; 0.00002; /. 运输扬尘; 运输; 颗粒物; 系数法; 0.093; /; /; 洒水降尘; 70; 系数法; 0.028; 0.011; /. 装卸扬尘; 装卸; 颗粒物; 系数法; 0.023; /; /; 洒水降尘; 70; 系数法; 0.007; 0.003; /. 窑炉; 窑炉废气; 有组织; 颗粒物; 系数法; 18.24; 125.08; 6.909; 水膜除尘+双碱法脱硫; 90; 系数法; 1.824; 0.691; 12.51. SO2; 50.4; 345.61; 19.091; 80; 系数法; 10.08; 3.818; 69.12. NOX; 9.78; 67.06; 3.705; 30; 系数法; 6.846; 2.593; 46.95. 氟化物; 0.63; 4.36; 0.239; 75; 系数法; 0.158; 0.060; 1.08. 5、卫生防护距离 卫生防护距离指产生有害因素的部门的边界至居住区边界的最小距离。由于本项目粉尘污染物为无组织排放，通过设立卫生防护距离可以控制其对周围居住区产生的影响。 本评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499－2020）和颗粒物无组织排放量计算卫生防护距离，计算结果见表27。 - 项目废气的卫生防护距离 控制单元; 面积m2; 主要有害物质; 无组织排放速率（kg/h）; 标准浓度限值（mg/m3）; 计算防护距离（m）; 防护距离（m）. 破碎筛分粉尘; 1900; TSP; 0.045; 0.9; 5.904; 50. 堆棚; 2400; TSP; 0.00002; 0.9; 0.000; 50. 根据计算，项目卫生防护距离为粉碎制砖车间外扩50m，存料库外扩50m。根据项目敏感点分布图可知，该范围内目前无居民、学校、医院等保护目标，项目卫生防护距离内不得规划居民点、学校以及医院等敏感目标。 综上所述，卫生防护距离的设置是可行的。 6、措施可行性分析 项目营运期废气污染源为破碎、筛分工序粉尘、窑炉废气、堆场粉尘、道路运输扬尘。 破碎、筛分工序产尘点设置围挡，采取喷淋降尘加强车间通风等措施，可有效降低车间粉尘。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，窑炉废气处理措施采用水膜除尘+双碱法脱硫属于可行技术，二氧化硫、氮氧化物以及粉尘经处理后排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的排放限值。 原料在存料库内堆放时随风引起的扬尘和在装卸时的扬尘，通过对存料棚内的装载机和装卸料点采用喷淋装置和除尘设施，确保在卸载过程中可以及时洒水和除尘，有效防止粉尘飞扬，使无组织排放量减少80%以上，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值，对周边环境影响较小。 汽车运输扬尘主要是沿途抛洒及道路行驶引起的扬尘。可通过采取限制汽车超载，运输时用篷布遮盖，防止物料洒落，运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面和洒水，在与乡村公路连接路两侧种植绿化带，经过村庄时要减速行驶等措施后，抑尘率为80%以上，运输起尘可大大减少，对道路影响不大。 二、废水 1、废水污染源及源强分析 （1）生活污水 项目职工为60人，其中在厂区住宿人数22人，根据《江西省城市生活用水定额》（DB36/T419-2017）和赣州市地方用水定额，住宿员工生活用水量按照137L/人·d计，不在厂区住宿人数38人，生活用水量按照50L/人·d计，则项目生活总用水量为4.914m3/d（1621.62m3/a），排放系数以0.8计，则本项目产生的生活污水量为3.93t/d（1296.9t/a）。其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。生活污水中污染物浓度通过类比确定，CODcr的浓度为300mg/L，BOD5的浓度为180mg/L，SS的浓度为200mg/L，NH3-N的浓度为30mg/L，动植物油浓度为100mg/L。本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后由当地村民定期清掏，作为肥料施用于农田，不外排。 （2）混合搅拌用水 由用水情况分析可知，混合搅拌用水量为10m3/d（3300t/a）。全部用于生产混料工段，随原料进入毛坯砖中，经干燥、烧成后全部蒸发掉，无生产废水产生。 （3）脱硫除尘喷淋用水 - 根据实际运行情况，脱硫除尘用水量为50m3，废水采用净化沉淀闭路循环回用，部分水随烟气蒸发、沉渣携带、收集等损失。只需定期补充新鲜水，补充水量为5m3/d，年补充用水1650m3。 （4）洒水抑尘用水 本项目每天洒水用水量约2m3 /d，则项目降尘用水量为660t/a。抑尘用水蒸发损耗，无废水排放。 （5）喷淋用水 本项目破碎筛分车间采用喷淋降尘，每天喷淋用水量约1m3 /d，则项目降尘用水量为330t/a。喷淋用水蒸发损耗，无废水排放。 - 项目废水类别、污染物及治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治措施; 排放 去向; 排放 方式; 排放规律; 排放口 编号; 排放口名称; 排放口是否符合要求; 排放口类型; 其他信息. 污染防治设施编号; 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行技术; 污染防治设施其他信息. 1; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; /; 隔油池+化粪池; /; 是; /; /; 不外排; /; /; /; /; /; /. 2、措施可行性分析 本项目无生产废水产生，主要为员工产生的生活污水，项目生活污水经隔油池+化粪池处理后作为肥料施用于农田，不外排。 本项目生活污水产生量为3.93m3/d；项目设置一个容积约为30m³的化粪池，可容纳项目约7天的粪便污水，充分确保废水停留时间在24h以上，项目设置的化粪池能达到相关要求，设置合理、可行，生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，可实现生活污水不外排。 由于本项目废水产生量较小，因此周边农田完全有能力消纳项目产生的废水，实现水资源利用。 项目生产人员全部雇佣当地村民，因此，项目生活污水属于当地转移，生活污水进入厂区化粪池集中处理，定期清理用于周边环境绿化施肥，不会加重当地土地的消纳能力。 综上，项目废水采取上述措施后，生产废水和生活污水均能够得到合理利用，做到不外排。采取的措施经济合理，技术可行。 - 三、噪声 - 1、噪声污染源及源强分析 生产设备噪声主要为粉碎机、切胚机、真空挤砖机等机械设备运行产生的噪声，生产设备噪声在70~90dB(A)之间，详见下表。具体噪声源强见表29。 - 项目主要噪声声源及声功率级 项目 噪声源; 设备名称; 源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施; 降噪后叠加噪声级 dB(A). 生产车间; 山东功力砖机; 80; 1; 降噪措施; 60. 码胚机; 70; 1; 50. 引风机; 70; 4; 56.02. 脱硫风机; 70; 2; 53.01. 循环风机; 70; 4; 56.02. 脱硫水泵; 75; 3; 59.77. 多斗爬土机; 75; 2; 58.01. 粉碎机; 80; 1; 60. 破碎机; 80; 1; 60. 振动筛; 75; 2; 58.01. 搅拌机; 75; 2; 58.01. 抱砖机; 75; 2; 58.01. 隧道窑; 80; 2; 63.01. 2、噪声总声压级 本评价采用整体声源评价法对声源进行预测评价。整体声源法的基本思路是将整个连续噪声区看作一个特大声源，称为整体声源。则噪声总声压级采用噪声级叠加公式计算： Lpe=10lgi=1n10Lpi10 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至厂界的总声压级为69.81dB(A)。 3、厂区距离衰减 噪声源至某一预测点的衰减量可采用可用衰减计算公式计算： LA(r)=LA(r0)-Adiv Adiv=20lg(r/ r0) 式中：LA(r)—距离声源r 处的A 声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0 处的A 声级，dB(A)，本项目为69.81dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； r—参考位置距离声源的距离，m； r0—预测点距离声源的距离，m，本项目取3m。 根据上述预测模型，对噪声源厂区距离衰减进行预测，结果示下表。 - 噪声衰减预测值 r(m); 10; 20; 30; 50; 100; 150; 200; 250; 300. LA(r) [dB(A)]; 49.81; 43.79; 40.27; 35.83; 29.81; 26.29; 23.79; 21.85; 20.27. 项目厂房至厂界最小距离为10m，由上表可知，项目噪声经距离衰减后厂界便可达标，因此项目噪声对周边敏感目标影响较小。 4、噪声防治 本次预测前提为，该公司采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： A、总平布置 从总平面布置的角度出发，将噪声较高的设备远离厂界同时选择距离项目附近敏感点最远的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 B、加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 C、满足工艺生产的前提下，选用装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，可以考虑对设备基础进行隔振、减振，以减少噪声。对生产车间内有固定位置的机械设备，要在其底部进行基础减震，设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加；对于项目配备的风机、水泵等辅助设施进行相应的基础减震，设置软连接，从而减少设备运行时噪声值。 D、长时间强噪声工作条件下，工作人员易患职业性耳聋。同时受噪声干扰，工作人员难以听见各种事故征兆，从而造成工伤事故，影响安全生产。因此，应特别重视作业人员的噪声防护工作，选用噪声小的设备并对高噪声设备设立独立机房，并采取减振、隔声、消声措施，员工劳动时应配带个人防声设施，如耳塞、耳罩、护耳棉以及帽盔等。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，使厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 (即昼间≤60dB，夜间≤50dB)限值内。不会对项目周边声环境产生不良影响。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： - 噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度，分昼夜进行. - 四、固废 - 1、固体废物及源强分析 本项目固体废物主要为不合格品、布袋除尘器收集的粉尘、脱硫除尘渣和员工生活垃圾。 （1）不合格品 生产过程中的不合格品约占原料使用量的0.1%，结合项目的原料使用量，则此部分固废产生量约63.0t/a，可破碎后重新回用于制砖。 （2）粉尘 根据工程分析，地面清扫收集的粉尘约为0.677t/a，布袋除尘器收集的粉尘约为2.952t/a，重新回用于制砖。 （3）脱硫除尘渣 项目脱硫除尘工艺会有脱硫渣产生，根据烟尘量、二氧化硫浓度、脱硫效率、钙硫比（1.03）、石灰纯度（92%）计算，项目SO2产生量为50.4t/a，经处理后SO2量为10.08t/a，则有40.32t/a的SO2被去除，项目年产生脱硫渣量为81.85t。根据对照《国家危险废物名录》（2021年版）项目产生的脱硫渣不属于危险废物，对脱硫渣集中收集，返回生产线做原料重新利用，不外排。 - 筛选的杂质 - 筛选产生含铁杂质，产生量按0.01%计算，产生量约为6.3t/a，铁可出售给收废站，其它杂质收集后由环卫部门统一处理。 - 生活垃圾 根据环保统计参数测算：生活垃圾按G=K·N计算，式中：G-生活垃圾产量（kg/d）；K-人均排放系数（kg/人.天）；N-人口数（人）。 依照我国生活污染物排放系数，住宿职工K=0.8kg/人·天，非住宿职工K=0.2kg/人·天，本项目职工总人数为60人，其中22人在厂内食宿，每年工作330天，则产生的生活垃圾为25.2kg/d（8.316t/a），由环卫部门统一收集后无害化处置。 （6）含油抹布、手套 本项目设备维修过程中有沾有机油的抹布、手套等产生，根据《国家危险废物名录》（2021年版），沾有机油的抹布、手套等的废物类别HW49（代码900-041-49），产生量约为0.02t/a。根据新版《国家危险废物名录》（2021年版）中《危险废物豁免管理清单》明确废弃的含油抹布等属于豁免项，全部环节可统一收集后，跟生活垃圾一起处理。 （7）废润滑油 项目设备维护、更换和拆解过程中会产生废液压油、废润滑油，项目半年检修一次，产生量约0.02t/a，废液压油、废润滑油为《国家危险废物名录》中的危险废物，废物类别为 HW08其他废物，危废代码为900-214-08，经统一收集后交由有资质单位处置。 - 固废属性判断 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量 t/a; 种类判断. 是否为固废; 判断依据. 1; 不合格品; 检验; 固态; 原料; 63.0; 是; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 收集的粉尘; 废气处理; 固态; 粉尘; 3.629; 是. 3; 脱硫除尘渣; 废气处理; 半固态; /; 81.85; 是. 4; 杂质; 筛选; 固态; /; 6.3; 是. 5; 生活垃圾; 办公生活; 固态; /; 8.316; 是. 6; 含油抹布、手套; 设备维修; 固态; /; 0.02; 是. 7; 废润滑油; 维修工; 固态; 矿物油; 0.02; 是. - 项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 不合格品; 一般固废; 检验; 固态; 页岩; 《国家危险废物名录》（2021版）; /; /; 63.0. 2; 收集的粉尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 粉尘; /; /; 3.629. 3; 脱硫除尘渣; 一般固废; 废气处理; 半固态; /; /; /; 81.85. 4; 杂质; 一般固废; 筛选; 固态; /; /; /; 6.3. 5; 生活垃圾; /; 办公生活; 固态; /; /; /; 8.316. 6; 含油抹布、手套; /; 设备维修; 固态; /; /; /; 0.02. 7; 废润滑油; 危险废物; 维修工; 固态; 矿物油; HW08; 900-214-08; 0.02. 该公司产生的固废均能得到妥善处置，不排放，对当地环境危害不大。 2、一般固废的环境影响分析 项目一般工业固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB_18599-2020)标准要求进行设置。具体规定如下： ①应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 ②应采取防雨措施，设置钢制防雨棚或混凝土防雨屋顶，堆棚四周设导排水沟，同时采用防渗、防腐蚀（耐碱）的材料作地面，落实防扬撒、防流失、防渗漏“三防”措施。 ③建立和完善工业固体废物台账 针对产生的工业固体废物，建立废物管理记录表、产生及流向信息情况。 3、危险废物环境影响分析 ①危险废物贮存要求：危险废物暂存过程建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单中要求，使用符合标准且完好无损的封闭容器对其进行密闭储存，防止泄漏，防止容器受损腐蚀，贴明成份和编号，并置于单独的危废间（10m2），随后委托具备相应危废处置资质的单位或机构进行处理。临时储存场要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单中要求，临时储存场基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。项目建设单位按规定到当地行政主管部门进行申报登记。 ②危险废物贮存容器要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 ③运输危险废物要求：运输和过程中严格按照危废管理要求进行。装运危险废物的容器应不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。在危险废物运输过程中应避免泄露，造成二次污染。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施；项目危废根据其成分采用专门容器分类收集贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 采取以上措施后，本项目固废对环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A地下水环境影响评价行业分类表”可知，本项目属于IV类项目，IV类项目不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018），本项目属于附录A中的“制造业”“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的其他，项目类别为III类项目，本项目为污染型项目，评价等级划分依据如下。 （1）敏感程度 建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≦5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目面积为11664.7m2，占地规模为小型。 - 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 - 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他. （2）评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 - 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 占地规模 评级工作等级; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表可知，本项目为III类项目，占地规模属小型，环境敏感程度为不敏感，本项目评价等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险源调查 项目营运期使用的环境风险物质主要为氢氧化钠、废润滑油。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 - 环境风险等级与Σqn/ Qn对照表 化学物质; 最大储存量; 临界量; Q值. 氢氧化钠; 25t; 50t; 0.5. 废润滑油; 0.02t; 2500t; 0.000008. 由上表分析可知，本项目 Q＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示： - 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知项目综合环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析即可。 2、环境风险分析 1）风险事故情形的设定 根据对同类项目的类比调查、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和危险物质，确定本该企业环境风险事故类型为物料泄漏、易燃物质引发的火灾、废气非正常排放，包括自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故。 ①物料泄漏 企业内易发生物料泄漏的物质为危废仓库内废润滑油，发生泄漏事故时产生的环境危害主要是：液体物料泄漏进入环境污染地表水、地下水和土壤。 ②火灾事故引发的二次污染事故 企业发生的火灾事故引发的二次污染主要包括：存料库内的原料和危废仓库内废润滑油等火灾安全事故，继而引发次生、衍生厂内外环境污染。 ③非正常（事故）情况下废气排放 非正常（事故）情况主要指废气处理装置发生故障情况时废气的不达标排放。废气进入大气环境，可能引起局部区域环境空气质量的下降。 ④各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 台风、地震等气象条件下可能导致公司突然停电、停水等情况，会导致公司设备非正常运转，有害物质可能会进入大气、水、土壤造成污染。 本项目环境风险事故如下表。 - 本项目生产设施风险识别 设备及装置; 可能发生的事故. 原因; 类型; 后果. 危废间、存料库; 废润滑油储存容器破损; 物料泄漏; 物料泄漏引发地表水、地下水、土壤等环境污染. 原料和成品库; 原料、废润滑油燃烧; 火灾; 一氧化碳、烟尘，对于下风向的环境空气质量在短时间内有影响. 废气处理设备; 设备、阀门等设施腐蚀损坏，操作失误。; 废气事故排放; 未经处理的废气直接进入大气环境，造成局部区域环境空气质量的下降。. 2）环境风险影响分析 ①泄漏环境风险影响分析 企业内易发生物料泄漏的物质为危废暂存间内的废润滑油，当储存容器破损时导致的泄漏。危废暂存间地面应均采有耐腐蚀的硬化地面，防雨、防渗；并在储存容器下面均铺设了托盘，事故发生后，经托盘收集后委托有资质单位处置，故对周边地表水、地下水环境影响较小。 ②火灾环境风险影响分析 本项目存料库内的原料和危废仓库内的废润滑油等均属于易燃易爆物质，发生火灾时产生的环境危害主要是震荡作用、冲击波、碎片冲击和造成火灾等影响，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡。起火后将通过热辐射方式影响周围环境，在近距离范围内将对建筑物和人员造成严重伤害。 本项目火灾引起的大气二次污染物主要为一氧化碳、烟尘，对于下风向的环境空气质量在短时间内有影响。 ③废气处理装置环境风险影响分析 废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。本项目事故排放情况设定为污染物去除效率下降到0%。 本项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 3、环境风险防范措施 （1）总图布置 建设项目位于江西省赣州市兴国县长冈乡仁塘村东坑组，交通运输便利。在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （2）建筑安全防范 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放液体原料的房间，不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。 （3）生产过程中的风险防范措施 ①应制定事故应急和防止运输过程中泄漏、扬散的保障措施和配备必要的设备，运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱等。 ②加强对车辆的管理，加强车检工作，严格禁止车辆超载、超速。 ③必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输危险品的车辆必须在运输道路上保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。 ④危险品运输途中，合理安排运输频次，在气象条件不好的天气、如暴雨、台风等，不能运输，小雨天气可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 （4）贮存过程的防范措施 ①在装卸前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。 ②操作人员应根据不同物质的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。 ③化学物品撒落在地面、车板上时，应及时扫除或用吸收棉吸收。 ④在装卸化学物品时，不得饮酒、吸烟。 ⑤尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后才可进食饮水。 ⑥存料库应符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；在仓库、库区设置明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通。 ⑦物料储存场所应严格按照规定管道、设备材质、阀门及配件，加强现场管理，消除液态危化品跑、冒、滴、漏；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态； （5）物料泄漏的防范措施 ①生产区应保持周围消防通道的畅通。加强设备维护，及时更换设备密封件，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查。 ②储存装置的检查 储存装置的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。定期对储存装置外部检查，检查记录应存档备查，及时发现破损和泄漏处，对储存装置泄漏应有对策。 ③装卸时防泄漏措施 在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生。 ④防止管道的泄漏 经常检查管道，地下管道应采用防腐材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道。地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行，埋地管道应有阴极保护。 ⑤当泄漏事故发生后，立即关闭设备上下游的主物料管道阀门，并对设备进行卸压。在条件允许时，将破损设备内的物料尽快转移至应急卸料槽。 建设项目环境分险简单分析内容见下表39。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产3000万块标砖项目. 建设地点; 江西省; 赣州市; 兴国县; 长冈乡仁塘村东坑组. 地理坐标; 经度; 115°22′21.288″; 纬度; 26°23′10.836″. 主要危险物质及分布; 原料仓库：煤矸石、氢氧化钠 危废仓库：废润滑油. 环境影响途径及危害后果; 大气环境：公司原料仓库里的原料、危废暂存库内的废润滑油等属于易燃物质，火灾引起的大气二次污染物主要为一氧化碳，浓度在数十至数百毫克/立方米之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。 水环境：公司危废暂存库内贮存的废润滑油采用带盖的桶装，下面铺设不锈钢的托盘，事故发生后，废润滑油经不锈钢托盘收集后委托有资质单位处置，故对地表水、地下水影响较小。废气处理装置故障事故影响分析：事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加，并超过相关质量标准，对周围的大气环境产生一定的影响。. 风险防范措施; 泄漏事故：仓库内地面均采有耐腐蚀的硬化地面，在危废暂存区所在区域设置防渗漏的地基并设置收集装置，以确保任何物质的冒溢能被回收，从而防止地下水环境污染。 火灾爆炸事故：企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；对危废仓库内的危险废物实行分类分区储存，在包装容器上应设置明显的标识及警示牌，危废仓库内配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态；加强火源的管理，严禁烟火带入。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 建设单位必须严格管理，配备防护服、防护面具、灭火器、消防栓、事故池等应急物资及应急设施，采取一系列严密的应急防范措施，制定切实可行的消防及安全应急预案，并加强职工的安全防范意识，每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 针对可能出现的情况，制定周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。按应急预案设置事故池，满足事故状态废水储存要求。. 分析结论; 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。. - 总量控制 本项目隧道窑烧结会产生窑炉废气，窑炉废气污染物主要为SO2、NOX、颗粒物和氟化物。本项目共设置2条隧道窑进行产品烧结，项目产量为年产3000万块标准砖，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册的产排污系数如下表所示。 - 粘土砖瓦及建筑砌块制造产排污系数 产品名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产物 系数. 烧结类砖瓦及建筑砌块; 黏土、页岩、粉煤灰、污泥等; 砖瓦工业焙烧窑炉（单条）（燃煤等）; ＜5000万块标砖/年; 工业废气量（窑炉）（燃煤等）; 标立方米/万块标砖; 48610. 颗粒物（窑炉）（燃煤等）; 千克/万块标砖; 6.08. 二氧化硫（窑炉）（燃煤等）; 千克/万块标砖; 16.8. 氮氧化物（窑炉）（燃煤等）; 千克/万块标砖; 3.26. ①颗粒物 根据产排污系数计算得出，单条隧道窑工业废气量为7291.5万m3/a，单条隧道窑颗粒物产生量为9.12t/a。项目设置2条隧道窑，因此颗粒物产生量为18.24t/a，产生浓度为125.08mg/m3。 ②SO2 根据产排污系数计算得出，单条隧道窑工业废气量为7291.5万m3/a，单条隧道窑SO2产生量为25.2t/a，项目设置2条隧道窑，因此SO2产生量为50.4t/a产生浓度为345.61mg/m3。 ③NOX 根据产排污系数计算得出，单条隧道窑工业废气量为7291.5万m3/a，单条隧道窑NOX产生量为4.89t/a，项目设置2条隧道窑，因此NOX产生量为9.78t/a产生浓度为67.06mg/m3。 ④氟化物 原料中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF为主，中氟元素含量约为0.002%~0.008%之间，本次估算取值0.002%计算，根据《大气环境工程实用手册》表5-118增编的污染物排放系数，其溢出量约为粘土含氟量的30-80%，本项目制砖烧结温度1000摄氏度左右，氟化物溢出率按50%计，本项目制砖原料使用量为6.3万t/a，则氟化物产生量0.63t/a。 项目采用水膜除尘+双碱法脱硫处理炉窑废气，处理后的废气经25m高排气筒排放。水膜除尘+双碱法脱硫效率为80%、脱氮效率为30%、除尘效率为90%，氟化物处理效率75%。经处理后，SO2排放浓度为69.12mg/m3，排放量为10.08t/a，NOX排放浓度为46.95mg/m3，排放量为6.846t/a；烟尘排放浓度为12.51mg/m3，排放量为1.824t/a；氟化物排放浓度1.08mg/m3，排放量为0.158t/a。 - 窑炉废气污染物产排情况一览表 污染源; 污染 因子; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 处理效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 窑炉废气 （14583万m3/a）; 颗粒物; 18.24; 125.08; 90%; 1.824; 0.691; 12.51. SO2; 50.4; 345.61; 80%; 10.08; 3.818; 69.12. NOX; 9.78; 67.06; 30%; 6.846; 2.593; 46.95. 氟化物; 0.63; 8.64; 75%; 0.158; 0.060; 1.08. - “十四五”规划中，我国实施大气污染物总量控制的因子为NOX、VOCs，地表水污染物总量控制的因子为COD、氨氮。本项目生活污水不外排，因此项目需申请总量的因子为NOX。根据计算，本项目需申请NOX总量6.846t/a。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎筛分工序 | 颗粒物 | 布袋除尘；围挡 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，污染物无组织排放执行表3企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 原料堆棚 |  | 设置围挡、喷淋降尘 |  |
|  | 运输扬尘 |  | 雾炮车喷淋降尘 |  |
|  | 装卸扬尘 |  | 洒水降尘 |  |
|  | 窑炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX、氟化物 | 水膜除尘+双碱法脱+25m高排气筒 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1套油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 |
| 地表水环境 | 职工生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 设备减振、厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固体废物的产生情况及处置去向： 产污环节; 污染物名称; 属性; 利用处置方式和去向; 暂存场所. 生产过程; 不合格品; 一般固废; 返回生产线做原料重新利用; 一般固废暂存间. 废气处理; 收集的粉尘. 脱硫除尘渣. 杂质; 铁交由收废站，其余交由环卫部门处置. 职工; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门集中处理; 垃圾桶. 设备维修; 含油抹布、手套; 危险废物. 设备维修; 废润滑油; 危险废物; 交由有资质单位处置; 危废间. |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 为减小项目对周围景观的影响，对厂区进行道路硬化，道路两旁，车间前后的空地上栽种树木。花卉、草皮等，通过对厂区生态环境的建设，可提高植被覆盖率，净化空气环境，减轻大气环境污染和噪声的危害，同时达到美化厂区的效果。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。 （2）必须对存料库进行防雨防渗处理，并定期检查地面的完整性，对有裂隙及破损的地面应及时修补好。 （3）如脱硫除尘设备发生故障时，应及时停止生产，并及时对设备进行检修。 （4）修订环境事故应急预案，并报环境保护行政主管部门及相关部门批准后实施，同时对职工进行安全培训，一旦发生意外能做到处惊不变，能迅速的解决问题，是环境、经济损失等降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策，选址合理。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。本项目严格采取环评中提出的各项污染治理措施、加强管理后，使得污染物排放量很少且满足达标排放要求，不会对周围环境产生明显的影响，对当地环境质量不会造成本质改变。因此，在达到本环评要求的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.979036 | / | 1.979036 | +1.979036 |
|  | SO2 | / | / | / | 10.08 | / | 10.08 | +10.08 |
|  | NOx | / | / | / | 6.846 | / | 6.846 | +6.846 |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.158 | / | 0.158 | +0.158 |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0045 | / | 0.0045 | +0.0045 |
| 废水 | CODCr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | / | / | / | 63 | / | 63 | +63 |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 3.629 | / | 3.629 | +3.629 |
|  | 脱硫除尘渣 | / | / | / | 81.85 | / | 81.85 | +81.85 |
|  | 杂质 | / | / | / | 6.3 | / | 6.3 | +6.3 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①