- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年处理10万吨一般固废综合利用建设项目

建设单位（盖章）：江西长运固体废物治理有限公司

编制日期：   2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理10万吨一般固废综合利用建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-360732-04-01-266113 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈喜 | 联系方式 | 18296799088 |
| 建设地点 | 江西 省（自治区） 赣州 市 兴国 县（区） 长冈 乡（街道） 碾龙坪 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 115 度 21 分 47.762 秒， 26 度 22 分 31.280 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C30非金属矿物制品业 | 建设项目 行业类别 | 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 兴国县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2201-360732-04-01-266113 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2019本）》（自2020年1月1日起施行）及国家发展改革委发布关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定（国家发展和改革委员会第 49 号令），本项目利可用于制砖的一般固体废物，属于“鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用 20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”；不属于“限制类”、“禁止类”项目。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 - 2、选址合理性分析 本项目位于兴国县长冈乡碾龙坪，根据现场的勘察，项目用地区内地势平坦，周围无重大污染原区，交通运输十分方便，水电已接通，所在地环境空气质量现状符合功能区区划要求，区域噪声现状符合功能区区划要求，地表水水质现状符合水环境功能区划要求，项目区环境容量满足项目建设的要求。项目建设地块周围500m范围内没有需要保护的文物古迹、自然保护区、珍稀动植物，周围环境较简单，土壤及植被的自净化能力强，项目能够最大限度的利用现有土地资源，由此可知，无论项目对外环境、还是外环境对本项目均无明显制约因素。因此，项目选址合理。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目位于江西省赣州市兴国县长冈乡碾龙坪，不在生态红线范围内，周边无自然保护区、饮用水源保护区、基本农田、公益林等生态保护目标，符合生态保护红线的要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 根据《长江经济带战略环境评价江西省“三线一单”研究报告》、《长江经济带战略环境评价江西省赣州市“三线一单”划定技术报告》，对兴国县大气环境质量、水环境质量及土壤环境风险防控提出了底线要求，将有关要求梳理如下： 表1 江西省、赣州市“三线一单”中关于兴国县环境质量底线目标 环境质量底线要求; 2020年; 2025年; 2035年. 大气环境质量底线; PM2.5浓度目标（µg/m3）; 34; 34; 34. 大气污染物允许排放量（t/a）; SO2; 2114; 2055; 2055. NOX; 4964; 4815; 4815. 一次细颗粒物; 9265; 9061; 9061. VOCs; 1533; 1483; 1483. 氨; 3340; 3253; 3253. 水环境质量底线; 断面名称; 2020年; 2025年; 2035年. 平江江口; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 土壤环境风险防控底线; 受污染耕地安全利用率; 达到省政府下达的指标要求; -; 95%. 污染地块安全利用率; 90%; -; 95%. 水环境质量底线：根据赣州市生态环境局2022年2月地表水监测月报公布的数据可知，平江江口水质达Ⅱ类水标准，达到“三线一单”中水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：2020年兴国县六项污染物浓度年均值已达到环境空气质量二级标准限值要求，PM2.5和SO2浓度已达到“三线一单”中的环境质量底线要求。本项目无组织废气安装集气罩和袋式除尘器，实施引风除尘，收集的粉尘全部回用于生产，大气污染得到显著控制，满足环境空气质量底线要求。 土壤环境风险防控底线：本项目废水、固体废物均得到妥善的处理处置，对土壤的影响是极小的，不会改变该地区土壤质量类别。 （3）资源利用上线 本项目用水来自乡镇供水，用电来自乡镇供电系统。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，不使用燃料作为能源发热。根据2022年3月5日第十三届全国人民代表大会第五次会议政府工作报告“能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”。因此，本项目能源消费计算为电力及新水。 - 表2 能源消费情况表 能源种类; 实物量; 折标系数; 折标煤. 电力; 30万kw·h; 0.1229kgce/kw·h; 36.87t（当量值）. 0.334kgce/kw·h; 100.20t（等价值）. 新水; 10320t; 0.2571kgce/t; 2.65t. 合计; /; /; 39.52t（当量值）. 102.85t（等价值）. 根据计算，本项目不属于“高污染高耗能”项目，能源消耗未超过区域资源利用上线。 （4）环境准入清单相符性 1）与赣市府字[2020]95号相符性分析 通过对照《赣州市人民政府印发赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(赣市府字[2020]95号)，本项目位于赣州市生态环境重点管控单元中“长冈乡(环境管控单元编码：ZH36073220002)”内，本项目与赣市府字[2020]95号相符性分析见表3。 - 表3 与赣市府字[2020]95号相符性分析 赣市府字[2020]95号; 本项目; 相符性. 重点管控单元应优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按昭差别化的生杰环培准入要求，加强污执物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率稳步改善生态环境质量。涉及生态保护红线的，按照国家和省相关规定进行管控。; (1)通过与选址合理性的分析；(2)通过环境监测与污染源预测，项目区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量；(3)项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；(4)本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能降耗、减污”为目标，有效地控制污染。; 相符. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要; 1、禁止新建、改扩建《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业。 2、赣州经济技术开发区、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单 (第一批)中禁止类项目；石城县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)中禁止类项目。3、不得引进产业规划禁止类项目进入园区。; 1、通过对照对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》(第29号令)，项目不属于“限制类”和“鼓励类”，属“允许类”； 2、通过对照《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》本项目未列入兴国县重点生态功能区产业准入负面清单。; 相符. 限制开发建设活动的要求; 1、不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。 2、不得新建《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。 3、江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)中限制类项目，赣州经济技术开发区、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县按准入条件建设；江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)中限制类项目，石城县按准入条件建设。; 相符. 2）与赣市环委办字[2021]5号相符性分析 根据赣州市生态环境保护委员会办公室关于印发《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》的通知（赣市环委办字[2021]5号），本项目位于长冈乡，属于重点管控单元（环境管控单元编码：ZH36073220002），对照《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等的准入要求。 - 表4 与赣市府字[2020]95号相符性分析 赣市环委办字[2021]5号; 与本项目相符性; 是否 相符. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1、生态保护红线范围执行生态保护红线的有关管理规定。2、禁养区禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场。; 1、本项目不在生态红线范围内。 2、本项目不属于养殖项目。; 相符. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 经生态保护红线优化后不符合生态功能活动的，限期退出依法关停。; 本项目 符合生态功能活动; 相符. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; 水资源利用效率和强度要求; 农业灌溉水利用系数不低于0.500; 项目生活污水经隔油池+三级化粪池处理后，全部由当地村民清掏用于农田施肥，不外排。; 相符. 综上所述，本项目建设符合本项目建设符合“三线一单”生态环境分区防控的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设名称、性质、建设单位 项目名称：年处理10万吨一般固废综合利用建设项目 建设单位：江西长运固体废物治理有限公司 建设性质：新建 行业类别：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C30非金属矿物制品业。 2、项目地理位置 江西长运固体废物治理有限公司年处理10万吨一般固废综合利用建设项目位于江西省赣州市兴国县长冈乡碾龙坪，中心地理坐标为东经：115°21′47.762″，北纬26°22′31.280″。项目地理位置见附图一。 3、建设内容 本项目租用兴国县长运机砖厂厂房，占地面积为3000平方米，主要组成区块详见下表。 表5 建设项目工程概况一览表 类别; 建构筑物名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租用兴国县长运机砖厂厂房，占地面积为3000平方米，内设环保砖生产线一条; 一层，钢架结构. 原料区; 位于整体厂房内，用于临时堆放产品原料; 位于厂房内. 成品区; 位于整体厂房内，用于堆放成品砖; 位于厂房内. 辅助工程; 休息办公区; 用于临时办公休息; /. 公用工程; 给水; 生活用水及生产用水接附近村自来水管网; /. 供电; 由长冈乡供电所专变电网提供; /. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排; 与兴国县长运机砖厂生活污水一同处理. 废气治理; 破碎工序产生的粉尘通过在工段上方安装集气罩和袋式除尘器，实施引风除尘，收集的粉尘全部回用于生产，不外排；运输时用篷布遮盖，防止物料洒落；运输前对轮胎、车体进行清洗; /. 噪声治理; 设置密闭、基础减振设施，引风机加消声器和地下设置等; /. 固废治理; 生产固废收运装置和堆放场地，以及防尘设施; /. 5、产品方案 本项目产品具体方案见下表。 表6 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 一般固废用量（t/a）. 1; 免烧环保砖; 6000万块; 10万. - 6、原辅材料 表7 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号; 名称; 备注; 年消耗量（t/a）. 1; 建筑垃圾; 外购; 3000. 2; 尾矿; 外购; 5000. 3; 含钙废渣; 外购; 40000. 4; 矿物型废渣; 外购; 10000. 5; 钢渣; 外购; 3000. 6; 粉煤灰; 外购; 3000. 7; 锅炉渣; 外购; 3000. 8; 脱硫石膏渣; 外购; 30000. 9; 工业粉尘; 外购; 3000. 10; 固化剂; 外购; 6000. 11; 生产用水; 生活用水及生产用水接附近村自来水管网; 10200m3/a. 12; 生活用水; 120m3/a. 13; 电; 由长冈乡碾龙坪电网提供; 30万kwh/a. 一般固废：本项目使用的废弃渣土、矿山尾矿、工业废弃物为一般可用于制砖的固体废弃物。需经过检测机构根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）出具浸出毒性检测认定为一般固废的鉴别报告，鉴别标准执行《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）。尾矿由选矿厂提供，废弃渣土、矿山尾矿、工业废弃物等均不含有毒有害物质，不属于危险废物，为一般固体废弃物。受污染的土壤不能作为原辅料使用。 固化剂：免烧砖混合搅拌工序使用，主要成分为8%到15%的二甘醇、15%到20%的糖稀、3%到5%的丙三醇、2%到4%的三乙醇胺、2%到4%的无水亚硫酸钠。 7、项目主要生产设备 本项目主要生产设备情况见下表。 表8 生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 台数. 1; 破碎机; /; 1. 2; 搅拌机; /; 2. 3; 输送机; /; 2. 4; 强磁除铁器; 1. 5; 振动制砖机; /; 1. 6; 静压机; /; 1. 7; 叉车; /; 1. 8; 铲车; /; 1. - 8、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水和生产用水，生活用水及生产用水接附近村自来水管网。 生产用水量约为34m3/d（10200m3/a），其中混合搅拌用水约为30m3/d，洒水抑尘用水量约为2m3/d及养护用水量约为2m3/d。 项目职工为8人，均不在厂区食宿，生活用水量按照50L/人·d计，则项目生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）排水量按80%计，则生活污水排放量为0.32m3/d（96m3/a）本项目租用兴国县长运机砖厂厂房，生活污水与兴国县长运机砖厂生活污水一同处理。水平衡见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）排水 - 项目混合搅拌用水在生产过程中全部蒸发，因此不产生生产废水。生活污水经化粪池处理后由当地村民定期清掏，作为肥料施用于农田，不外排。 - （3）供电 - 本项目用电负荷为三级负荷，高压线由附近长冈乡碾龙坪电网10kV供电线路引入变电室。 9、工作天数和劳动定员 本项目职工人数8人，生产班数为1班，每班8小时，年生产天数300天，均不在厂区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流图简述及产污环节如下： 图2 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 根据本项目生产工艺的特点，利用建筑垃圾、尾矿、含钙废渣、矿物型废渣、钢渣、粉煤灰、锅炉渣、脱硫石膏渣、工业粉尘等可用于制砖的一般固废，不用分选、直接破碎，破碎经强磁除铁后的集料不需筛分、级配、直接配料搅拌，经高压成型机压制成型后送至室内养护，检测合格后，送至成品仓库或出厂销售。 - 表9 产污环节一览表 - 序号; - 工序; - 产污. - 1; - 单极破碎; - 噪声、粉尘. - 2; - 强磁除铁; - 铁屑. - 3; - 压制成型; - 噪声. - 4; - 检验; - 不合格品. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | / |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现场勘察以及收集的有关资料，本项目所在地区环境质量现状如下： 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域基本污染物环境质量现状达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本评价引用江西省生态环境厅发布的2020年江西省各县（市、区）六项污染物浓度均值，主要指标统计评价表如下表所示。 表10 2020年兴国县空气质量主要指标统计评价表 城市; 县（市、区）名称; SO2; NO2; PM2.5; PM10; CO日均值95%位数值; O3日最大8小时值90%位数值. 赣州市; 兴国县; 11; 11; 23; 35; 1.1; 132. 标准值; 60; 40; 35; 70; 4; 160. 达标率; 18.33%; 27.5%; 65.71%; 50%; 27.5%; 82.5%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：CO浓度单位为mg/m3，其余五项污染物浓度单位为ug/m3。 根据上表可知，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此判断项目所在区域为达标区。说明评价区域内环境质量现状总体良好。 2、地表水环境质量 项目区域主要水系为平江，为水环境质量Ⅲ类功能区。根据赣州市生态环境局2022年2月地表水监测月报公布的数据可知，平江江口及兴国睦埠桥断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量 根据江西省生态环境厅发布的公告，江西全省城市声环境质量较好。本项目厂界声环境功能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的限值要求，满足项目所在区域2级声环境功能区划要求。 4、生态环境 本项目位于江西省赣州市兴国县长冈乡碾龙坪。根据项目地现场调查，区域内无大型珍稀保护野生动植物，无特殊文物保护单位。总体来看，本区域生态环境质量较好。 综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 以项目厂界外为500m范围内大气环境敏感点主要为居住区等，具体情况详见下表，敏感点分布情况详见附图。 表11 环境空气敏感目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 厂址; 0; 0; /; /; /; /; /. 周边村庄; -89.73; 35.59; 居 民点; 约24人; 《环境空气质量标准》中的二类区; 西; 64.61. 江下面; -176.53; 359.70; 约72人; 西北; 365.28. 寨下; 37.66; 118.02; 约318人; 北; 90.04. 慧欣楼; 278.84; 0; 约150人; 东; 270.32. 湖洲坝; 345.62; 0; 约270人; 东; 336.54. 长冈中学; 349.36; -141.3; 约1190人; 西南; 340.83. 横坑; 214.8; -168.06; 约150人; 西南; 238.05. 斧头脚; 68.11; -269.79; 约72人; 南; 248.81. 2、水环境保护目标 表12 水环境敏感目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距厂界距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 平江; 西; 1342; 大河; Ⅲ类. 3、声环境保护目标 根据现场核实，项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 - 其它环境保护目标 - 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区文化区、地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）项目废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，具体标准值如下表所示。 表13 大气污染物排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 2、废水 项目运营期生活污水经隔油池+三级化粪池处理后，参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作作物种类标准值，由当地村民清掏用于农田施肥，不外排。标准限值见下表。 表14 农田灌溉水质标准 单位 mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 标准值; 5.5~8.5; 200; 100; 100; --; --. - 3、噪声 - 本项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表15 噪声排放标准限值 等效声级Leq:dB(A) 适用标准; 排放等级; 排放限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用兴国县长运机砖厂已建成厂房作为生产办公地方，项目无需土建施工，只要设备安装到位即可运行，故本次评价不对施工期进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、大气污染源及源强分析 项目营运期废气污染源为破碎工序粉尘、堆场粉尘及道路运输扬尘。 （1）破碎工序粉尘 项目进行破碎工序时会有粉尘产生，建设单位拟在产尘点设置集气罩对粉尘进行收集，后引入布袋除尘器进行处理。除尘系统废气引风机总引风量10000m3/h，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册的产排污系数进行取值为1.23kg/万块产品，本项目年产环保砖6000万块，则粉尘产生量为7.38t/a。产尘点集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为98%。则破碎工序粉尘排放量为0.133t/a，排放速率为0.055kg/h，收收集的粉尘回用于生产，不外排。 未被收集的粉尘以无组织形式在车间通风排放。无组织产生量为0.74t/a，通过喷淋及车间通风等上述措施，可有效降低车间粉尘，削减率约为80%，处理后无组织排放量为0.148t/a，排放速率为0.062kg/h。 （2）堆场粉尘 项目物料在堆场堆放过程中会产生粉尘，污染因子为颗粒物，堆场粉尘可参考日本三菱重工业公司长崎研究所煤尘污染起尘量的计算公式： 式中：Qp—起尘量，mg/s； W —物料的含水率，取20%，即W=20； Ap—原料仓堆场的表面积，m2，项目原料堆棚总面积约为800m2； U—平均风速 m/s，兴国年平均风速 1.5m/s； Β—经验系数，8.0×10-3。 经计算，堆场粉尘产生量为0.0031mg/s（0.00001kg/h），堆存时间按 8760小时计，年产生量为0.00009t/a。项目物料堆放期间设置帆布薄膜遮盖，堆场四周设置围挡，原料堆棚配套雾化喷头，除尘效率达80%，则项目堆场粉尘排放量为0.000018t/a，排放速率为0.000002kg/h。 （3）运输扬尘 运输车辆行驶过程中产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，会造成较大的影响，其产生量可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 其中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； ——汽车车速，km/h，汽车平均车速取15km/h； ——汽车载重量，吨，本项目自卸车空车载重量为10t/辆，满载重量为50t/辆； L0S=59.3+0.23Vs——道路表面粉尘量，kg/m2，项目路面粉尘量取0.1kg/m2。 由上式计算可知，空车和满载情况下（每辆车单次往返）汽车行驶产生的扬尘分别为0.153kg/km•辆、0.601kg/km•辆。根据项目产品方案，项目生产6000万块环保砖（一块环保标砖质量约为2kg，则年产环保砖约12万t），原辅料年用量10万t。每辆车载重50t，则需要发空车4400次/年，重车4400次/年，运输距离约50m，则本项目汽车扬尘量约为0.166t/a。 对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表15为道路洒水抑尘的试验结果。可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～100m范围。 - 表16 洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 对于道路扬尘，因此厂区的道路扬尘排放量为0.050t/a。 本项目废气产生及排放情况见表17。 - 表17 项目大气污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放口编号; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 烟气量m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 破碎工序粉尘; 颗粒物; 7.392; /; 无组织; 设置围挡，布袋除尘器+喷淋降尘加强车间通风; /; /; 80; 是; 0.281; 0.117; /; /; 1.0. 堆场粉尘; 颗粒物; 0.00009; /; 无组织; 设置帆布薄膜遮盖，堆场四周设置围挡，存料库配套雾化喷头; /; /; 80; 是; 0.000018; 0.000002; /; /; 1.0. 运输扬尘; 颗粒物; 0.166; /; 无组织; 洒水降尘; /; /; 70; 是; 0.050; 0.021; /; /; 1.0. - 2、排气口设置情况及监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），制定本项目大气监测计划如下： - 表18 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排污口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准（mg/m3）; 监测要求. 高度m; 内径m; 温度℃; 坐标; 类型; 监测点位; 监测 因子; 监测 频次. 无组织; 破碎、原料堆场、; /; /; /; /; /; 1.0; 厂界四周; 颗粒物; 1次/年. 3、卫生防护距离 卫生防护距离指产生有害因素的部门的边界至居住区边界的最小距离。由于本项目粉尘污染物为无组织排放，通过设立卫生防护距离可以控制其对周围居住区产生的影响。 本评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499－2020）和颗粒物无组织排放量计算卫生防护距离，计算结果见表20。 表19 卫生防护距离系数选取 卫生防护距离; L≤1000m; 当地年平均风速(m/s). 计算系数; A; B; C; D; 1.8. 参数; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 表20 项目废气的卫生防护距离 控制 单元; 面积m2; 主要有害物质; 无组织排放速率（kg/h）; 标准浓度限值 （mg/m3）; 计算防护 距离（m）; 防护距离（m）. 生产 厂房; 3000; TSP; 0.117; 0.9; 4.684; 50. 项目卫生防护距离为生产厂房外扩50m。根据项目卫生防护距离图可知，项目北面50m范围内有1户民房，目前已租下作为职工临时休息办公场所，该范围内目前无学校、医院等保护目标。 综上所述，卫生防护距离的设置是可行的。 4、措施可行性分析 （1）破碎、筛分粉尘 破碎工序产尘点设置集气罩对粉尘进行收集，后引入布袋除尘器进行处理，含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，收集的粉尘回用于生产，不外排。未被收集的粉尘以无组织形式在车间内排放，通过喷淋及车间通风等上述措施，可有效降低车间粉尘，削减率约为80%，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）布袋除尘器属于可行技术。 （3）堆场粉尘 原料堆场内堆放时随风引起的扬尘，项目物料堆放期间设置帆布薄膜遮盖，堆场四周设置围挡，原料堆棚配套雾化喷头，除尘效率达80%，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小。 二、废水 1、废水污染源及源强分析 （1）生活污水 项目废水主要为办公生活用水，由用水情况分析可知，项目生活用水量为0.4t/d（120t/a），排放系数以0.8计，则本项目产生的生活污水量为0.32t/d（96t/a）。其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后由当地村民定期清掏，作为肥料施用于农田，不外排。 （2）混合搅拌用水 由用水情况分析可知，混合搅拌用水量为30m3 /d（9000t/a）。全部用于生产混料工段，随原料进入毛坯砖中，全部蒸发，无生产废水产生。 生产用水量约为34m3/d（10200m3/a），其中混合搅拌用水约为30m3/d，洒水抑尘用水量约为2m3/d及养护用水量约为2m3/d。 （3）喷淋、洒水抑尘用水 根据实际运行情况，喷淋、洒水抑尘用水量为2m3/d（600t/a），抑尘用水蒸发损耗，无废水排放。 （5）养护用水 本项目成品砖需洒水养护，养护用水量约为2m3/d（600t/a），养护用水蒸发损耗，无废水排放。 2、措施可行性分析 本项目无生产废水产生，主要为员工产生的生活污水，项目生活污水经隔油池+化粪池处理后作为肥料施用于农田，不外排。 由于本项目废水产生量较小，因此周边农田完全有能力消纳项目产生的废水，实现水资源利用。 项目生产人员全部雇佣当地村民，因此，项目生活污水属于当地转移，生活污水进入化粪池集中处理，定期清理用于周边环境绿化施肥，不会加重当地土地的消纳能力。 综上，项目废水采取上述措施后，生产废水和生活污水均能够得到合理利用，做到不外排。采取的措施经济合理，技术可行。 三、噪声 1、噪声源强 由源强分析可知，生产设备噪声主要为机械设备运行产生的噪声，生产设备噪声在65～85dB(A)之间，详见下表。 - 表21 主要设备噪声源强一览表 单位dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 单台噪声; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 降噪后叠加噪声级 dB(A). 1; 破碎机; 1; 85; 隔声、减振; 20; 65. 2; 搅拌机; 2; 80; 63.01. 3; 输送机; 2; 70; 53.01. 4; 强磁除铁器; 1; 65; 45. 5; 振动制砖机; 1; 85; 65. 6; 静压机; 1; 65; 45. 7; 叉车; 1; 65; 45. 8; 铲车; 1; 70; 50. 2、噪声总声压级 本评价采用整体声源评价法对声源进行预测评价。整体声源法的基本思路是将整个连续噪声区看作一个特大声源，称为整体声源。则噪声总声压级采用噪声级叠加公式计算： Lpe=10lgi=1n10Lpi10 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至厂界的总声压级为70.75dB(A)。 3、厂区距离衰减 噪声源至某一预测点的衰减量可采用可用衰减计算公式计算： LA(r)=LA(r0)-Adiv Adiv=20lg(r/ r0) 式中：LA(r)—距离声源r 处的A 声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0 处的A 声级，dB(A)，本项目为70.75dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； r—参考位置距离声源的距离，m； r0—预测点距离声源的距离，m，本项目取10-50m。 根据上述预测模型，对噪声源厂区距离衰减进行预测，结果示下表。 - 表22 噪声衰减预测值结果 预测点位; 源强值; 预测模式; 预测结果. 生产车间; 70.75; 距离（m）; 10; 30; 50. 衰减预测[dB(A)]; 50.75; 41.21; 36.77. 标准限值-昼间[dB(A)]; 60; 60; 60. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目噪声经距离衰减后厂界便可达标，对周围影响较小。 4、噪声防治 本次预测前提为，该公司采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： A、总平布置 从总平面布置的角度出发，将噪声较高的设备远离厂界同时选择距离项目附近敏感点最远的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 B、加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 C、满足工艺生产的前提下，选用装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，可以考虑对设备基础进行隔振、减振，以减少噪声。对生产车间内有固定位置的机械设备，要在其底部进行基础减震，设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加；对于项目配备的风机、水泵等辅助设施进行相应的基础减震，设置软连接，从而减少设备运行时噪声值。 D、长时间强噪声工作条件下，工作人员易患职业性耳聋。同时受噪声干扰，工作人员难以听见各种事故征兆，从而造成工伤事故，影响安全生产。因此，应特别重视作业人员的噪声防护工作，选用噪声小的设备并对高噪声设备设立独立机房，并采取减振、隔声、消声措施，员工劳动时应配带个人防声设施，如耳塞、耳罩、护耳棉以及帽盔等。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，使厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 (即昼间≤60dB，夜间≤50dB)限值内。不会对项目周边声环境产生不良影响。 5、监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），制定本项目噪声监测计划如下： - 表23 噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度，分昼夜进行. 四、固体废物 1、固体废物及源强分析 本项目产生的固废分为不合格品、布袋除尘器收集的粉尘、强磁除铁产生的铁屑、含油抹布、手套和员工生活垃圾。 （1）不合格品 生产过程中的不合格品约占原料使用量的0.1%，结合项目的原料使用量，则此部分固废产生量约100t/a，可破碎后重新回用于制砖。 （2）布袋除尘器收集的粉尘 根据工程分析，布袋除尘器收集的粉尘为6.51t/a，重新回用于制砖。 - （3）强磁除铁产生的铁屑 - 强磁除铁产生的铁屑，产生量按原料的0.01%计算，产生量约为10t/a，铁可出售给收废站。 （4）含油抹布、手套 本项目设备维修过程中有沾有机油的抹布、手套等产生，根据《国家危险废物名录》（2021年版），沾有机油的抹布、手套等的废物类别HW49（代码900-041-49），产生量约为0.02t/a。根据新版《国家危险废物名录》（2021年版）中《危险废物豁免管理清单》明确废弃的含油抹布等属于豁免项，全部环节可统一收集后，跟生活垃圾一起处理。 （5）生活垃圾 根据环保统计参数测算：生活垃圾按G=K·N计算，式中：G-生活垃圾产量（kg/d）；K-人均排放系数（kg/人.天）；N-人口数（人）。 依照我国生活污染物排放系数，住宿职工K=0.8kg/人·天，非住宿职工K=0.2kg/人·天，本项目职工总人数为8人，均不在厂内食宿，每年工作300天，则产生的生活垃圾为1.6kg/d（0.48t/a），由环卫部门统一收集后无害化处置。 - 表24 固废属性判断 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量 t/a; 种类判断. 是否为固废; 判断依据. 1; 不合格品; 检验; 固态; 渣、土; 100; 是; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 布袋除尘器收集的粉尘; 废气处理; 固态; 粉尘; 6.51; 是. 3; 强磁除铁产生的铁屑; 强磁除铁; 固态; 铁屑; 10; 是. 4; 含油抹布、手套; 维修; 固态; 固态; 0.02; 是. 5; 生活垃圾; 办公生活; 固态; /; 0.48; 是. - 表25 项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 不合格品; 一般固废; 检验; 固态; 渣、土; 《国家危险废物名录》（2021版）; /; /; 100. 2; 布袋除尘器收集的粉尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 粉尘; /; /; 6.51. 3; 强磁除铁产生的铁屑; 一般固废; 强磁除铁; 固态; 铁屑; /; /; 10. 4; 含油抹布、手套; /; 设备维修; 固态; /; /; /; 0.02. 5; 生活垃圾; /; 办公生活; 固态; /; /; /; 0.48. 该公司产生的固废均能得到妥善处置，不排放，对当地环境危害不大。 2、一般固废的环境影响分析 项目一般工业固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求进行设置。具体规定如下： ①应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 ②应采取防雨措施，设置钢制防雨棚或混凝土防雨屋顶，堆棚四周设导排水沟，同时采用防渗、防腐蚀（耐碱）的材料作地面，落实防扬撒、防流失、防渗漏“三防”措施。 ③建立和完善工业固体废物台账 针对产生的工业固体废物，建立废物管理记录表、产生及流向信息情况。 采取以上措施后，一般固废对环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A地下水环境影响评价行业分类表”可知，本项目属于IV类项目，IV类项目不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018），本项目属于附录A中的“制造业”金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的其他，项目类别为III类项目，本项目为污染型项目，评价等级划分依据如下。 1、敏感程度 建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≦5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目面积为3000m2，占地规模为小型。 - （1）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表26 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他. 根据对本项目的敏感程度判断，本项目厂区周边存在居民区，因此判定属于较敏感。 2、评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表27 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 占地规模 评级工作等级; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. - 由上表可知，本项目为III类项目，占地规模属小型，环境敏感程度为较敏感，本项目评价等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 本项目运营期原辅料、产品均不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）项目风险潜势为I。再根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中关于风险评价等级的划分如下： - 表28 评价工作等级划分 环境风险潜势; V、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性说明。. 根据对本建设项目的风险调查，本项目风险潜势为I，可开展简单分析。 2、风险事故情形分析 风险事故情形分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的定义，最大可信事故是指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。 本项目在设备选型上采用国内成熟制砖设备，一般设备的风险不大。项目的最大环境风险是各项环境治理设施不能正常运转而导致超标排污风险，主要布袋除尘设备出现故障或因停电而不能正常运行的时候。粉尘在非正常工况下的超标排放，将使区域内的大气环境受到污染，并影响周围居民的人体健康。 本项目不涉及危险化学品使用或贮存，对土壤地表水及地下水无风险影响，事故突发情况为机械设施等故障造成的粉尘在非正常工况下的超标排放。因此，本项目运营期存在的环境风险主要为有机废气超标，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。 - 3、风险防范措施 （1）废气事故排放风险防范措施 ①加强废气治理设施的日常维修保养，如发现问题及时上报维修，必要时停产检修，确保有机废气达标排放。 ②当废气治理设施出现故障时，应立即停止作业，待废气治理设施正常运行时，方可重新进行作业。 （2）火灾事故风险防范措施 ①厂区设置风向标，一旦发生火灾事故，可根据风向标判断疏散下风向人群； ②厂区雨、污总排口分别设置紧急闸栏，一旦发生火灾事故，立即放下闸栏，避免消防灭火水流入厂外地表水中而造成二次污染； ③加强日常管理，建立应急救援预案，提供给有关安全、环保等部门进行备案。 ④厂区、车间和仓库区电器必须采用防爆型，并采取相应的防火措施。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎工序 | 颗粒物 | 1套集气罩+布袋除尘器；喷淋设备；围挡 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 原料堆棚 |  | 设置围挡、喷淋降尘 |  |
|  | 运输扬尘 |  | 喷淋降尘 |  |
| 地表水环境 | 职工生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准由当地村民定期清掏，作为肥料施用于农田，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 设备减振、厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固体废物的产生情况及处置去向： 产污环节; 污染物名称; 属性; 利用处置方式和去向; 暂存场所. 生产过程; 不合格品; 一般 固废; 返回生产线做原料重新利用; 一般固废暂存间. 废气处理; 布袋除尘器收集的粉尘. 强磁除铁产生的铁屑; 铁交由收废站. 职工; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门集中处理; 垃圾桶. 设备维修; 含油抹布、手套; /. |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 为减小项目对周围景观的影响，对厂区进行道路硬化，道路两旁，车间前后的空地上栽种树木。花卉、草皮等，通过对厂区生态环境的建设，可提高植被覆盖率，净化空气环境，减轻大气环境污染和噪声的危害，同时达到美化厂区的效果。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。 （2）必须对存料库进行防雨防渗处理，并定期检查地面的完整性，对有裂隙及破损的地面应及时修补好。 （3）如除尘设备发生故障时，应及时停止生产，并及时对设备进行检修。 （4）修订环境事故应急预案，并报环境保护行政主管部门及相关部门批准后实施，同时对职工进行安全培训，一旦发生意外能做到处惊不变，能迅速的解决问题，是环境、经济损失等降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策，选址合理。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。本项目严格采取环评中提出的各项污染治理措施、加强管理后，使得污染物排放量很少且满足达标排放要求，不会对周围环境产生明显的影响，对当地环境质量不会造成本质改变。因此，在达到本环评要求的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量t/a（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.331 | / | 0.331 | 0.331 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | / | / | / | 100 | / | 100 | 100 |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 6.51 | / | 6.51 | 6.51 |
|  | 强磁除铁产生的铁屑 | / | / | / | 10 | / | 10 | 10 |
|  | 含油抹布、手套 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | 0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①